# Industrieller Switch LT-LPITE-402GBTME mit Management und PoE++

## Kurzbeschreibung

Industrietauglicher Ethernet-Switch mit zwei redundanten Gigabit-Ethernet Ports für LWL und vier Nutzer Ports mit 10/100/10000TX mit PoE++

## Funktion

Ethernet Switch Layer 3 statisches Routing mit PoE++ für eine redundante Ringtopologie für Hutschienenmontage.

## Besonderheiten

Dauernde PoE-Überwachung.

Ferngesteuertes Restart der Ports möglich, z.B. für IP-Kameras.

Durch die hohe Datenrate auf dem redundanten Backbone eignet sich dieser Switch besonders für Anwendungen mit hohen Datendurchsätzen wie sie z.B. bei Videonetzen gegeben sind.

Die PoE Benutzerports erlauben den einfachen Anschluss von PoE-gespiesenen Endgeräten.

Weitreichende Managementfunktionen ermöglichen eine tiefgreifende Überwachung und Steuerung des Netzes.

## Technische Daten:

### Portliste

2 Ports für /100/1000 SFP

4 Nutzerports mit RJ45 10/100/1000TX mit PoE++

### Hardware

Kupfer Ports	4 x 10/100/1000TX, PoE 802.3af, 802.3at und 802.3bt

LWL-Ports	2 x SFP-Bucht für 100/1000BaseF

Konsolen-Port	RS232 mit Mini USB B-Stecker

USB-Konfig Port	Für Firmware Update, Ein- und Auslesen der Gerätekonfiguration (für Backup und Restore), USB2.0 A-Typ

Backplane	Min. 12GBit/s

MAC-Tabelle	8k

Konfigurationsschnittstellen	Webserver, Telnet, CLI, SNMP v1/v2/v3, TFTP, SSH, SSL, RMON, USB-Port

Porteinstellungsmöglichkeiten	Alle Angaben pro Port: Port disable/enable, Auto negotiation 10/100/1000, Voll- und Halbduplex, Flow Control disable/enable, Datenrate, PoE-Klasse, -Leistung, -Zeitplan und alive-check.

Port Statusmeldungen	Alle Angaben pro Port: Datenrate, Duplex, Link, Flow Control, Auto Negotiation, Trunk

VLAN	bis zu 4095 VLAN ID und für 802.1Q VLAN und Port Based

Link Aggregation	802.3ad LACP, static Trunk, 12 Gruppen à 16-Ports

QoS	Class of Service IEEE 802.1p pro Port 4 Prioritäten

Sicherheit	FCC Class A, CE, UL

Multicast	IGMP v1, v2

Kühlung	Das Gerät arbeitet ohne aktiven Lüfter

Speisespannung	48-56VDC, redundante Einspeisung muss möglich sein. Bei Abfall der zweiten Speisung muss ein Alarmkontakt aktiviert werden.

Leistung	Max. 11W (ohne PoE)

Betriebstemperatur	-40°C bis 75°C

Abmessungen	Max. 110x65x90mm (HxBxL)

### Normen, die folgenden Normen müssen erfüllt werden

802.3, 10Base-T Ethernet

802.3u, 100BaseTX und 100BaseFX Fast Ethernet

802.3ab, 1000Base-T

802.3z, 1000Base-X

802.3x, Flow Control und Back Pressure

802.1d, Spanning Tree

802.1w, Rapid Spanning Tree

802.1s, Multiple Spanning Tree

ITU-TG.8032 / Y.1344 Ethernet Ring Protection Switch

802.3ad, Port Trunk mit LACP

802.3af Power over Ethernet

802.3at Power over Ethernet PoE+

802.1p, Class of Service

802.1q, VLAN Tag

802.1x, User Authentication (RADIUS)

802.1ab LLDP

EMV: IEC61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-8, IEC61000-6-2, 6-4

Freier Fall: IEC60068-2-32

Schock: IEC60068-2-27

Vibration: IEC60068-2-6

Hersteller:	barox Kommunikation