# RY-LGSO25-28, optischer L2/3 IP-Switch mit 24 SFP Buchten und 4 1/10G Uplinkports

# Produktbeschreibung

## Kurzbeschreibung

Gigabit IP-Switch, Layer 2/3 mit 24 optischen, 4 elektrischen Ports und 4 uplink Ports 1/10GB, managebar
Das Gerät zeichnet sich durch die hohe Zahl der optischen Ports aus. Dadurch lassen sich z.B. räumlich verteilte IP-Kameras über LWL zentral einfach zusammenführen

## Funktion

Hochwertiger Layer 2/3 IP-Switch mit 24 SFP-Buchten, vier elektrische.Ports 10/100/1000TX und vier 1/10G Ports

## Besonderheiten

Hohe Backplane Leistung
Layer 3, statisches Routing

10GBit/s Uplink

# Besonderheiten für Videonetzwerke

## Aktive Überwachung des Videonetzwerkes

Verfügt aufgrund des Device Management Systems (DMS) über sehr viele, hilfreiche Netzüberwachungsfunktionen, so dass separate Netzwerk-Management-Services unnötig werden.

## Aktive Einbindung des Switches in Video Management Systeme

Für die verbreiteten Videomanagement Systeme Milestone und Siveillance Video gibt es SW-Module, die eine direkte Einbindung des Switch-Managements und des DMS in diese VMS erlauben.

## Hoher Datendurchsatz für Videonetze

Extra hohe Backplaneleistung für eine ruckelfreie Video-übertragung bei voller Portbelegung. Jumbo Frames bis 9600Bytes werden auch bei 100MBit/s unterstützt.

# Sicherheitsanforderungen

## Zertifizierte Authentifikation HTTPS

Die Installation eines privaten HTTPS-Schlüssels für den Management-Zugang muss möglich sein.

## Benutzerverwaltung

Die Rechte der Benützer müssen auf mindestens 15, frei einstellbaren Ebenen frei eingestellt werden können.

## MAC-Adressentabelle

Die MAC-Tabelle muss automatisch und manuell verwaltet werden können. Statische Einträge müssen möglich sein.

## ARP-Tabelle

Die ARP muss dynamisch und statisch verwaltet werden können. Eine Umwandlung einer dynamisch erstellten Tabelle in eine statische muss möglich sein.

## IP-Source Guard

Das Gerät muss eine Prüfung der MAC-Adresse in Kombination mit der IP-Adresse beherrschen.

## Private VLANs

Die Trennung von Endgeräten innerhalb eines VLANS mit privaten VLANs muss möglich sein.

## ACL Access Control

Pro Port müssen Regeln und Bedingungen für eingehende Pakete festgelegt werden können. Die Regeln umfassen Protokolle, IP-Ports und Adressbereiche. Die Regeln müssen wahlweise nach dem Berechtigungs- oder dem Ausschlussverfahren wirken können.

## Technische Daten

### Portliste

Optische Ports	24 SFP-Buchten für SFP (Mini GBic) für folgende Schnittstellen:
1000BaseSX (Gigabit Multimode)
1000BaseLX (Gigabit Singlemode) Distanzen bis 120km
1000BaseLX bidi (Gigabit Singlemode nur 1 Faser)
100BaseFX Multimode
100BaseFX Singlemode

4 SFP+ Buchten für SFP+ oder SFP (Mini GBic) für folgende Schnittstellen:
10‘000BaseSX 10GB Multimode
10‘000BaseLX 10GB Singlemode
1000BaseSX (Gigabit Multimode)
1000BaseLX (Gigabit Singlemode) Distanzen bis 120km
1000BaseLX bidi (Gigabit Singlemode nur 1 Faser)

Elektrische Ports	4 x 10/100/1000BaseTX (RJ45)

Konsole	RS232, CLI, RJ45

### Hardware

Architektur	Store and forward

Switch Leistung	128GBit/s

MAC Adressen	8K

Jumbo Frame	9kBytes

### Management

Einteilung	L2 und weitreichende L3-Funktionen
IPv4 und IPv6: statisches Routing

Stacking	Virtual Stacking über z.B. 10G ports

System Konfiguration	Konsole, CLI, Web Browser, SNMPv1, v2c und v3

Port Konfiguration	Port disable/enable. Auto-negotiation 10/100/1000Mbps voll- und halbduplex Modus wählbar. Flow Control disable/enable. Datenrate Kontrolle auf jedem Port.

Port Status	Anzeige pro Port Geschwindigkeit Duplex Modus, Link Status, Flow Control Status. Auto negotiation status, trunk status.

VLAN	802.1Q Tagged Based VLAN, bis zu 255 VLAN Gruppen, Q-in-Q, Private VLAN

Link Aggregation	IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk, unterstützt 12 Gruppen von 16-Port trunks

QoS	Traffic classification basiert, Strict priority und WRR, 4-level priority für Switching, Port Nummer, 802.1p priority, DS/TOS field in IP Packet

IGMP Snooping	IGMP (v1/v2/v3) Snooping, bis zu 1024 multicast Gruppen

Access Control Liste	IP-Based ACL/MAC-Based ACL, 256 entries

SNMP MIBs	RFC-1213 MIB-II, IF-MIB, RFC-1493 Bridge MIB, RFC-1643 Ethernet MIB, RFC-2863 Interface MIB, RFC-2665 Ether-Like MIB, RFC-2737 Entity MIB, RFC-2618 RADIUS Client MIB, RFC-2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB, IEEE802.1X PAE, LLDP, MAU-MIB, Power over Ethernet

Normen	IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX/100BASE-FX

IEEE 802.3z Gigabit SX/LX

IEEE 802.3ab Gigabit 1000T

IEEE 802.3ad Port trunk with LACP14 Gruppen bis 8 Ports pro Gruppe

IEEE 802.1d Spanning tree protocol

IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol

IEEE 802.1s Multiple spanning tree protocol

IEEE 802.1p Class of service

IEEE 802.1Q VLAN Tagging

IEEE 802.1x Port Authentication Network Control

IEEE 802.1ab LLDP

### Elektrische und thermische Werte

Speisespannung	110 – 240VAC 50/60Hz

48VDC

Redundant einspeisbar

Leistung	30W

Betriebstemperatur:	0°C bis +40°C

Lagertemperatur:	-20°C bis +70°C

Feuchte:	20% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Hersteller:	barox Kommunikation